超声速飞机xxx方向基金指南论证报告

- 研究目标

针对超声速客机聚焦声爆“算不准”“调控难”的问题，本专题旨在建立复杂机动飞行条件下声爆聚焦的高精度数值计算方法，基于该方法揭示聚焦声爆强度与地面影响域随机动状态的演化规律，形成低声爆轨迹优化与全飞行剖面实时声爆抑制方法，为新一代超声速客机声爆研制与运营提供理论与技术支撑。

- 研究背景和意义

声爆抑制是超声速客机投入运营必须解决的一项基础问题，过去数十年里针对巡航设计点的声爆相关研究已经较为完备，国际上已有多个巡航声爆强度接近可接受水平的低声爆方案，然而机动引起的聚焦声爆强度通常为巡航状态的2-4倍，地面声爆强度远大于可接受水平，严重阻碍超声速客机的研制与运营。然而现有研究只在二维理想情况下开展，对三维非定常的真实飞行场景缺乏计算手段；且研究结论多为定性分析，尽管对聚焦声爆现象有一定认识，但不足以支撑全飞行剖面的声爆抑制方法研究。对此，本专题拟建立三维聚焦声爆的精确计算框架，明确机动飞行阶段的声爆特性，发展全飞行剖面的声爆抑制方法。

- 可行性分析

理论与方法基础：

1）聚焦声爆理论在二维理想情形已经成熟，基于广义Tricomi方程的聚焦预测模型为本专题由二维向三维推广提供了可对标的范本。2）国内已建立"近场CFD+远场声传播"的完整声爆预测方法体系，可直接支撑机动状态的快速建模。3）现有射线追踪方法已能显式计入加速度与航迹角，为机动条件下的三维焦散定位提供了技术基础。4）国际上有多次机动聚焦声爆飞行试验的公开数据（聚焦可控性、焦点定位、湍流影响测量等）可用于方法验证。

- 关键科学问题

1、三维聚焦声爆的非线性生成与焦散演化机理

对聚焦声爆强度和影响域的准确预测，是实现全飞行剖面声爆抑制的重要基础。然而现有聚焦声爆理论只在二维情况下有较为成熟的研究，而真实飞行涉及更复杂的三维机动状态，现有理论无法满足三维复杂条件的聚焦声爆预测需求。因此亟需研究三维复杂机动条件下的聚焦声爆传播模型，厘清三维聚焦声爆的非线性生成与焦散演化机理，为发展高精度三维聚焦声爆计算方法提供理论依据。

2、非定常机动对近场波系和远场声爆的影响机制

超声速客机的非定常机动同时对其近场波系的形成和远场声爆传播过程产生显著影响，二者存在强耦合关系。然而现有研究大多针对单一简单机动，且未考虑近远场声爆的强耦合特征，难以捕捉机动过程中焦散位置与地面声爆毯范围的动态变化。亟需量化复杂机动对全场声爆演化的作用形式，揭示非定常机动对近场波系和远场声爆的影响机制，为发展全飞行剖面声爆抑制方法提供理论基础。

- 研究内容

1、机动飞行条件下近场声爆信号生成及焦散计算方法研究

识别机动飞行非定常流场中三维激波与膨胀波系演化机理，基于非定常飞行力学模型对定常波系做非定常修正实现近场声爆信号快速生成方法；之后发展考虑分层大气、真实风场耦合的非定常射线追踪方法，实现三维焦散的自动识别、定位与不确定性评估，形成机动飞行条件下的焦散计算方法。

2、基于三维广义Tricomi方程的聚焦声爆数值计算方法研究

推导焦散曲率、入射波变化在三维控制方程中的表征，构建包含衍射、真实大气等效应的聚焦传播模型。围绕广义Tricomi方程在焦散区域的混合型特征，采用伪时间推进、算子分裂及时频域离散方法，发展面向机动飞行条件的三维聚焦声爆数值计算方法。

3、声爆聚焦、焦散和声爆毯范围动态变化规律研究

基于焦散计算与广义Tricomi方程数值方法，开展超声速客机机动飞行条件下三维焦散面与聚焦声爆空间分布研究。系统分析加速度、转弯速率等机动参数对焦散面位置、形态的影响，获得焦散特征随机动状态的变化规律。揭示焦散面与地面相交形成的聚焦区域的声爆毯范围及声爆强度随机动过程的演化规律。

4、机动飞行条件下低声爆轨迹优化与实时抑制方法研究

构建最小化地面声爆强度和范围、规避敏感区域的轨迹优化模型。研究各机动阶段的起止时刻及加速度对聚焦声爆强度的影响，形成最小地面聚焦声爆的飞行轨迹。进一步研究实时飞行状态下的在线轨迹控制方法，动态调整飞行姿态，实现地面声爆强度的主动调节与实时抑制。

六、指标及交付物

考核指标：

1、单飞行剖面聚焦声爆扫描计算时间30分钟以内。

2、三维计算与国际飞行试验结果平均误差小于10%。

3、优化后机动段地面峰值超压较基准降低10%以上。

交付物：

基于广义Tricomi方程的三维聚焦声爆数值模拟软件1套。

低声爆轨迹优化与声爆实时预测规避软件1套。

考虑全飞行剖面聚焦声爆的低声爆方案1个